- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- КУПИНСКОГО  РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

двенадцатой сессии

с.Зятьковка

от  16.11.2021 г.                                                                                                 № 42

Об утверждении Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2025годы с перспективой до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Уставом Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области,  Совет депутатов Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2025 годы с перспективой до 2030 года (приложение 1).

2. Опубликовать решение в муниципальных средствах массовой информации газете «Муниципальные ведомости»

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ленинского сельсовета                                                                                                       Купинского района Новосибирской области                                       А.М. Парачь

Председатель Совета депутатов Ленинского сельсовета                                                                         Купинского района Новосибирской области                                    А.А. Арбузова

Приложение 1

к решению сессии Совета депутатов                                                    Ленинского сельсовета от 16.11.2021   № 42

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022– 2025 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2030 ГОДА.

| Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского сельсовета на 2022-2025 годы с перспективой до 2030 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие положения |  |  |
| 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами |  |  |
| 2.1. Краткая характеристика территории Ленинского сельсовета |  |  |
| 2.2. Характеристика состояния системы водоснабжения Ленинского сельсовета |  |  |
| 2.3. Характеристика состояния системы водоотведения Ленинского сельсовета |  |  |
| 2.4.Характеристика состояния системы теплоснабжения Ленинского сельсовета |  |  |
| 2.5. Характеристика состояния системы электроснабжения Ленинского сельсовета |  |  |
| 2.6. Характеристика системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Ленинского сельсовета |  |  |
| 3. Основные цели и задачи реализации Программы |  |  |
| 4. Система программных мероприятий |  |  |
| 5. Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка их эффективности |  |  |
| Приложение 1. План реализации мероприятий Программы |  |  |

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского сельсовета на 2022 – 2025 годы с перспективой до 2030 года.

| Полное наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022 – 2025 годы с перспективой до 2030 года (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы |  Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);  Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);  Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Устав Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| Срок реализации Программы | 2022 – 2025 годы с перспективой до 2030 года |
| Цель Программы | развитие и модернизация коммунальных систем;  безопасные и комфортные условия проживания граждан;  качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;  улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения;  рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение;  обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства Ленинского сельсовета |
| Основные направления Программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация сетей систем теплоснабжения Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения. 2. Реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения. 3. Совершенствование системы сбора, вывоза и размещения (утилизации) твердых бытовых отходов. |
| Финансирование мероприятий Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств: Итого: 6343,00 тыс.руб. - Федерального бюджета –3000 ,00 тыс. руб. - областного бюджета – 3000,00 тыс. руб. - бюджета Ленинского сельсовета – 43,00 тыс. руб. - внебюджетных источников (средства предприятия) – 300,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | понижение среднего физического износа систем коммунальной инфраструктуры до 30 — 35%; повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; наращивание мощности коммунальной инфраструктуры; достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающих доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. |
| Заказчик Программы | Администрация Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| Ответственные исполнители основных программных мероприятий | Ответственными исполнителями основных программных мероприятий является администрация Ленинского сельсовета |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет Глава Ленинского сельсовета |

1.          ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный Закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского сельсовета на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры,  повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства Ленинского сельсовета и включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность функционирования работы коммунальных систем жизнеобеспечения, качество коммунальных услуг для населения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения,  электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

В числе основных целей разработки настоящей Программы  следует,  в первую очередь, отметить следующее :

- модернизация и развитие коммунальных систем на территории Ленинского сельсовета;

-повышение качества и надежности оказываемых потребителям коммунальных услуг;

-энергосбережение и рациональное использование  ресурсов.

Реализация мероприятий по основным направлениям предполагае​мой Программы позволит решить такие приоритетные задачи развития коммунальной сферы муниципального образования, как обновление мате​риальной базы субъектов коммунальной инфраструктуры, повышение               на​дежности и эффективности их функционирования, а также улучшение экологической обстановки на территории  Ленинского сельсовета.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области  представляет собой перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2022 – 2025 годы с перспективой до 2030 года, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Ленинского сельсовета под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность села , рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации

2.     СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕРРИТОРИИ   ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Муниципальное образование Ленинского сельсовет было образовано в 1957 году.

Территория поселения общей площадью 35551 га. расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 520 км от областного центра г.Новосибирска, в 15 км от районного центра г. Купино и в 12 км от ближайшей железнодорожной станции г. Купино.

Ленинский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих населенных пунктов: село Зятьковка, деревня Камышино,  деревня Морьевка, населенный пункт  142км. Административным центром Ленинского сельсовета является с.Зятьковка, Купинского района, Новосибирской области Численность населения на 01.01.2021 года составила 851 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское.  Этнический состав населения следующий: русские, казахи, украинцы, немцы, татары.

На территории поселения имеются особо охраняемые территории: участки воспроизводства рыжей лисицы, корсаков, косуль, барсуков, ондатры и болотной дичи: утки различных пород, гуси, лебеди.

Имеются разведанные запасы полезных ископаемых -карьеры по добыче глины.

Ведущее место в экономике Ленинского сельсовета занимают сельскохозяйственные  и торговые предприятия, муниципальные и социальные учреждения и предпринимательство.

Платежеспособность населения оценивается на среднем уровне, что положительно сказывается на доступности коммунальных услуг.

Основным источником поддержания благосостояния являются личные подсобные хозяйства

Таблица 1

Характеристика экономического потенциала поселения

| Показатели | Количество |
| --- | --- |
| 1. Общая площадь земельного фонда (га): | 23811 |
| 1) площадь, используемая землепользователями, занимающимися сельскохозяйственным производством | 13716 |
| *​ в том числе находящаяся в личном пользовании граждан (приусадебные и индивидуальные сады и огороды) | 116 |
| 2) неиспользуемые площади |  |
| 2. Лесной фонд: *​ общая площадь (га) *​ общий запас древесины на корню (тыс. куб. м) | 1164 |

Территория Ленинского сельсовета застроена   индивидуальной застройкой. Жилищный фонд в основном постройки 1960 – 1990 годы.

На территории Ленинского сельсовета недостаточный уровень благоустройства жилого фонда (инженерное обеспечение). Из всего жилфонда оборудовано:

Таблица 2

| Наличие и благоустройство жилищного фонда на территории |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 20,8 | 20,8 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | - | - |  |  |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м | - | - |  |  |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 20,8 | 20,8 |  |  |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 388 | 388 |  |  |
| 3. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | водопроводом | % | 50 |  | 50 |  |
| 3.2. | канализацией | % | 30 |  | 30 |  |
| 3.3. | газоснабжением | % | 0 |  | 0 |  |
| 3.4. | ваннами и душем | % | 20,0 |  | 20,0 |  |
| 3.5 | центральным отоплением | % | 0 |  | 0 |  |

На территории Ленинского сельсовета находятся: МКОУ Камышинская  средняя общеобразовательная школа, МКОУ Зятьковская основная общеобразовательная школа, «Культурно-досуговый центр» в который входят  2 сельских клуба , 1 клуб досуга, две библиотеки;  3 ФАПа , 2 отделения связи, 2 АТС, 3 магазиа, 3 КФХ,  162 ЛПХ.

2.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

2.2.1.ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ   ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником водоснабжения населенных пунктов Ленинского сельсовета являются подземные воды.

Водоснабжение на территории сельского поселения осуществляют  Зятьковкое МУП ЖКХ и сельхозпредприятие ОАО «Камышино».

Зятьковское МУП ЖКХ осуществляет водоснабжение с. Зятьковка,     д. Морьевка, д. Камышино.

с.Зятьковка

В 2011 году проведена модернизация водопроводных сетей с. Зятьковка. Установлен частотный преобразователь.

В с. Зятьковка система водоснабжения централизованная, водозабор расположен за границей населенного пункта состоящий:

скважина №1, год бурения 1967 г.( мощностью 10 м3 /сут., глубина 1060 м);

скважина №2, год бурения 1984 г.( мощностью 10 м3 /сут., глубина 1026 м);

насосные станции оборудованы насосоми марки ЭЦВ-6;

хозяйственно-питьевой водопровод подземной прокладки из полиэтиленовых труб диаметрами 160 мм общей протяженностью 4,6 км., проложен в 2011 году

пожарные гидранты в количестве 11 шт.

Водопроводными сетями охвачены 100% улиц с. Зятьковка.

д. Морьевка

водозабор расположен за границей населенного пункта состоящий:

скважина, год бурения 1990 г.( мощностью 10 м3 /сут., глубина 980 м);

насосная станция оборудована насосом марки ЭЦВ-6;

хозяйственно-питьевой водопровод подземной прокладки из полиэтиленовых труб диаметрами 70 мм общей протяженностью 2,5 км., проложен в 1994 году

локальные водозаборы в количестве 11 шт.

Зятьковское МУП ЖКХ оформляет документацию на получение лицензии на право пользования недрами с целью добычи питьевых подземных вод.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю,  соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Заключен договор на проведение лабораторного контроля над качеством воды с ЦГ СЭН г. Купино. Для обеспечения контроля качества воды на территории населенного пункта, ежеквартально берутся пробы воды из локальных водозаборов для проведения анализа. Проводится обеззараживание питьевой воды

д. Камышино

В д.Камышино система водоснабжения централизованная, водозабор расположен за границей населенного пункта состоящий:

скважина, год бурения 1986 г.( мощностью 25 м3 /сут., глубина 830 м);

насосная станция оборудована насосом марки ЭЦВ-6;

хозяйственно-питьевой водопровод подземной прокладки из чугунных труб диаметрами 110 мм общей протяженностью 5 км.

локальные водозаборы в количестве 20 шт.

Водопроводными сетями охвачены 100% улиц д.Камышино

Таблица 3

| Наименование показателя | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Мощность водозаборных сооружений | куб.м в сутки | 25 | 25 | 25 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| башня д. Камышино | шт. | 1 | 1 | 1 |  |
| Одиночное протяжение водопроводов | км | 5 | 5 | 5 |  |
| Отпуск воды за год всем потребителям | тыс.куб.м | 55,5 | 55,5 | 55,5 |  |
| в т.ч. населению и на коммунально-бытовые нужды | тыс.куб.м | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя | литров/сутки | 70 | 70 | 70 |  |

Качество холодной воды, подаваемой потребителю,  соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Заключен договор на проведение лабораторного контроля над качеством воды с ЦГ СЭН г. Купино. Для обеспечения контроля качества воды на территории населенного пункта, ежеквартально берутся пробы воды из локальных водозаборов для проведения анализа. Проводится обеззараживание питьевой воды.

Система водоснабжения д.Камышино требует полной реконструкции.  Высокая степень износа артезианской скважины, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий. Во всех населенных пунктах поселения локальные водозаборы (колонки) большая часть  переконструирована на краны, что создает затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно-бытовые условия. Текущих ремонтов водопроводных сетей не проводится, при порывах водопроводных сетей участок порыва локализуются.

Зона санитарной охраны водозаборных скважин находятся в неудовлетворительном состоянии: частично отсутствует ограждение, что приводит к ухудшению качества питьевой воды, обуславливает вторичное загрязнение водозаборов.

Износ водопроводных сетей составляет 80 %, в следствии чего, число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 40-50% от объема воды поданной в сеть.

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается   модернизация  водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен без налаживания учёта потребления воды и налаживания учёта поднятой воды будет менее ощутимым. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: ремонт водопроводных сетей д.Камышино.

За период с 2022 по 2025 годы в системах водоснабжения сельского поселения планируется:

​ Модернизация водопроводных сетей в д.Камышино

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории Ленинского сельсовета это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению  первоочередных задач.

2.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

В с.Зятьковка, д.Камышино и д.Морьевка система водоотведения децентрализованная. Отвод стоков от зданий и домов, имеющих внутреннюю канализацию осуществляется в выгреба. Вывоз сточных вод решается при помощи ассенизаторских машин. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа. В весеннее время осуществляется очистка кюветов и труб для прохождения талых вод.

2.2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Существующая система теплоснабжения Ленинского сельсовета включает в себя:

д.Камышино

Модульный тепловой пункт

В 2010 году построен модульный тепловой пункт полной заводской комплектности с установкой мощности 0,5 МВт (2 котла марки КВР -0,25), который отапливает здания: МБОУ Камышинская СОШ, детский сад «Росинка»  МКУ Ленинского сельсовета «КДЦ», почтового отделения д.Камышино, отделения связи, ФАП.  Основным видом топлива является уголь.

Тепловые сети .

Протяженность тепловой сети в двухтрубном измерении составляет 558 м.

Проложены в 2010 г., при строительстве модульного теплового пункта, способ прокладки сетей - подземный. Средний диаметр труб - 100 мм. Износ сетей составляет 20%.

с.Зятьковка

Котельная Зятьковского СК

Система теплоснабжения здания МКУ Ленинского сельсовета «КДЦ» а также МКОУ Зятьковская ООШ централизованная. Источниками теплоснабжения являются котельная .

Вид топлива - уголь. Температурный график - 95/70 °С.

Тепловые сети .

Протяженность тепловой сети в двухтрубном измерении составляет 200 м.

Проложены в 2000 г., способ прокладки сетей - наземный. Средний диаметр труб - 100 мм. Износ сетей составляет 70%.

Котельные и тепловые сети в настоящее время находятся в собственности Ленинского сельсовета.

Основная характеристика котельных системы теплоснабжения Ленинского сельсовета представлена в таблице.

Таблица 4

Характеристика котельных системы теплоснабжения 
         Ленинского сельсовета

| № п/п | Адрес/название котельной | Вид топлива |  | Установленная мощность Гкал/час |  | Протяженность сети м |  | Подключенная нагрузка Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Зятьковка | уголь |  | 0,86 |  | 100 |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 2. | МТП д.Камышино | уголь |  | 0,86 |  | 279 |  | 0,28 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 379 |  | 0,43 |  |  |  |  |

Таблица 5

Показатели загрузки тепловых источников Ленинского сельсовета

| № п/п | Адрес/название котельной | Загрузка котельных, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с.Зятьковка | 50 |  |
| 2. | МТП д.Камышино | 75 |  |

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения Ленинского сельсовета выявил следующие основные проблемы:

- высокий уровень физического износа тепловых сетей котельной Зятьковского СК;

- низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

2.2.4 .ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Газоснабжение в сельском поселении по состоянию на 01.01.2021 г. осуществляется сжиженным газом. Доставка в населенные пункты поселения сжиженного газа в баллонах производится спец.транспортом Купинской РСГ Карасукской дирекции ОАО «Сибирьгазсервис». Используется газ, в основном, на хозяйственно-бытовые нужды.

2.2.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Система электроснабжения населенных пунктов Ленинского сельсовета централизованная. На территории Ленинского сельсовета эксплуатацию системы электроснабжения  осуществляет открытое акционерное общество «Региональные электрические сети» филиала «Карасукские электрические сети».

Основными источниками электроснабжения являются понизительные подстанции (ПС).

Распределение электроэнергии по потребителям от подстанций энергосистемы осуществляется воздушными линиями (ВЛ) и 10 кВ через распределительный  пункт и трансформаторные подстанции.

Все подстанции находятся на балансе ОАО «Региональные электрические сети»филиала «Карасукские электрические сети» и осуществляет передачу электрической энергии  на территорию Вишневского сельсовета. ОАО «Региональные электрические сети» филиала «Карасукские электрические сети» эксплуатирует воздушные линии электропередач напряжением 0,4-110кВ, а также трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ и 110/35/10кВ.

Таблица 7

Общая характеристика электрических сетей

| № | Показатель |  | Ед. изм. |  | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество КТП 10/0,4 кВ и установленная мощность силовых трансформаторов 10/0,4 кВ |  | шт. |  | 12 |  |  |
|  |  |  | МВА |  | 1,41 |  |  |
| 2. | Количество фидеров 6-10 кВ и их протяженность всего, в том числе: | шт. |  |  | 3 |  |  |
|  |  | км |  |  | 40 |  |  |
|  | воздушных линий 10 кВ с голым проводом (ВЛ) | шт. |  |  | 3 |  |  |
|  |  | км |  |  | 40 |  |  |
| 3. | Количество фидеров 0,4 кВ и их протяженность всего, в том числе: | шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | км |  |  | 21,7 |  |  |
|  | воздушных линий 0,4 кВ с голым проводом (ВЛ) | шт. |  |  |  |  |  |
|  |  | км |  |  | 21,7 |  |  |
| 4. | Численность обслуживающего персонала | чел. |  |  | 5 |  |  |

с.Зятьковка

На территории с.Зятьковка располагаются 5 трансформаторных подстанций КП 10/0,4кВ, различной номинальной мощностью. От КТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 10кВ.

д.Камышино.

На территории д.Камышино располагаются 5 трансформаторных подстанций КТП 10/0,4кВ. От КТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 10кВ.

д. Морьевка

На территории д.Морьевка располагаются 2 трансформаторных подстанций КТП 10/0,4кВ. От КТП 10/0,4кВ передача мощности потребителям электрической энергии осуществляется по распределительным сетям 10 кВ.

По надежности электроснабжения потребители электрической энергии относятся, в основном, к электроприемникам 3 категории.

Общая протяженность ЛЭП, в границах населенного пункта, составляет:

-   ЛЭП 10 кВ - 21,7 км.

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения Ленинского сельсовета выявил:

оборудование трансформаторных подстанций в норме;

2.2.6. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ СБОРА, ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора, вывоза твердых бытовых отходов находятся в ведении муниципального образования  -  Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

В с.Зятьковка площадка для  сбора бытовых отходов расположена в 250 м на восток от восточной окраины поселка

таблица 11

| Место расположения | с.Зятьковка |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь , кв.м | 5722,48 |  |
| Начало эксплуатации, год | 2009 |  |
| Объем накопленных отходов, тыс. м3 | - |  |
| Планируемый срок эксплуатации, лет | 20 |  |

В д. Камышино площадка для  сбора бытовых отходов расположена в 300 м на юго-восток от деревни

| Место расположения | д. Камышино |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь , кв.м | 12697,87 |  |
| Начало эксплуатации, год | 2009 |  |
| Объем накопленных отходов, тыс. м3 | - |  |
| Планируемый срок эксплуатации, лет | 20 |  |

На территории поселения жители населенных пунктов отвозят органические и бытовые отходы на свалку самостоятельно.

Проблемы сбора, вывоза твердых бытовых отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории. Присутствует также проблема возникновения несанкционированных свалок, которые требуют значительных финансовых затрат на их ликвидацию и эффективного контроля за их возникновением со стороны соответствующих уполномоченных структур.

Дополнительно следует отметить отсутствие технической оснащенности для захоронения ТБО и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТБО.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО:

-из-за отсутствия техники редко производится буртование мусора на свалках;

-     отсутствуют контейнеры (мусоросборники) возле домов, что затрудняет содержание придомовых территорий в чистоте.

-           не в полной мере осуществляется   процесс воспитания экологической культуры населения;

-         отсутствие   текущего   мониторинга   несанкционированных   свалок   ТБО   и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

Из выше сказанного  можно сделать вывод, что коммунальному хозяйству Ленинского сельсовета присущи следующие основные проблемы:

высокий износ всех видов оборудования и сетей;

низкие коэффициенты полезного использования оборудования;

большое количество аварий и технологических инцидентов;

сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепла, электроэнергии, топлива);

высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги и др.;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

3.     ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского сельсовета обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами населения и объектов социальной сферы, улучшение экологической обстановки на территории Ленинского сельсовета.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Ленинского сельсовета на перспективный период до 2030 года являются:

обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

приведение коммунальной инфраструктуры Ленинского сельсовета в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения ;

повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1. Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой Ленинского сельсовета

2. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7. Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

11. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории Ленинского сельсовета.

4.       СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части  реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории Ленинского сельсовета.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы (приложение 1), объединены по 4 направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития Ленинского сельсовета на 2022 – 2030 гг. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему

программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения.

Таблица

| наименование мероприятия | ед. изм. | цели реализации | объемные показатели | финансовые потребности тыс. руб. | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация водопроводных сетей в д.Камышино | км | Улучшение снабжения населения услугами, качества воды, сокращение расходов | 5,0 | 3753,00 | 2023 |
| Замена водопровода в д.Морьевка 200м |  | Улучшение снабжения населения услугами, качества воды, сокращение расходов | 200м | 700,00 | 2024 |
| Итого |  |  |  | 4453,00 |  |

Основной целью реализации мероприятий направления является развитие системы коммунального водоснабжения Ленинского сельсовета, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения сельского поселения путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

Направление 2. Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников и тепловых сетей

Таблица

| наименование мероприятия | ед. изм. | цели реализации | объемные показатели | Финансовые потребности тыс .руб. | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство тепловой сети с.Зятьковка | км | Повышение качества товаров, работ, услуг, сокращение расходов | 1.0 | 2100,0 | 2023 |
| Установка частотных преобразователей в котельной с. Зятьковка и МТП д.Камышино | шт | Сокращение расходов | 2 | 1000,0 | 2023 |
| Установка золоуловителей | шт | Улучшение экологической ситуации | 2 | 800,0 | 2024 |
| Итого |  |  |  | 3900,0 |  |

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение тепловой энергией населения, социальной сферы и коммерческих потребителей при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

-   обеспечение надежности системы теплоснабжения сельского поселения и повышение экономической эффективности;

- реконструкция и строительство тепловых сетей;

- внедрение новых технологий, обеспечивающих максимальный эффект энергосбережения и снижения экологической нагрузки на окружающую среду;

-        выполнение мероприятий по антикоррозийной защите тепловых сетей .

Направление 3. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения

Основной целью реализации мероприятий направления является:                   - надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг города при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

-    обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

-      оптимизация системы  электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

-   повышение инвестиционной привлекательности предприятия электроснабжения.

Направление 4. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению твердых бытовых отходов

Таблица

| наименование мероприятия | ед.изм. | цели реализации | объемные показатели | финансовая потребность тыс. руб. | год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение и установка контейнеров | шт | Улучшение санитарных условий и экологической ситуации | 20 | 800,0 | 2022 |
| Итого |  |  |  | 800,0 |  |

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению  твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

-    создание комплексной системы взаимодействия хозяйствующих субъектов, функционирующих в сфере обращения с отходами;

-    улучшение санитарного состояния территории Ленинского сельсовета;

-     улучшение экологического состояния  сельского поселения .

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры   поселения    что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг коммерческим потребителям, повысит инвестиционную привлекательность предприятий коммунальной инфраструктуры.

5.     ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   Ленинского сельсовета позволит обеспечить:

-  снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования  теплового пункта, сетей водоснабжения.

- улучшение экологической ситуации на территории Ленинского сельсовета;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу Ленинского сельсовета.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения Ленинского сельсовета позволит:            - обеспечить централизованным водоснабжением всю территорию Ленинского сельсовета;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

-  обеспечить бесперебойное водоснабжение  Ленинского сельсовета;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

-   обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

-   улучшить экологическое состояние села  за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

- сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях.

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО.

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик населенных пунктов Ленинского сельсовета;

- обеспечить развитие отрасли переработки отходов;

- улучшить экологическое состояние территории Ленинского сельсовета.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Ленинского сельсовета в рамках инвестиционных программ – актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий инвестиционных программ и качества их выполнения.

Оценки эффективности инвестиций в предложенные мероприятия показывают, что большинство из них не имеет привлекательности для частных инвестиций и требует финансирования из бюджетных источников.

Анализ показывает, что экономика поселения является непривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, незначительный объём рынка коммунальных услуг. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты коммунальной инфраструктуры поселения, практически не осуществляют капитальные вложения в модернизацию оборудования за счёт собственных средств.  Таким образом, основными источниками средств для модернизации коммунальной инфраструктуры поселения являются бюджетные средства и средства  потребителей. В меньшей степени следует ожидать выделение средств частными инвесторами.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры, а также с потребителями коммунальных услуг.

Суммарный объем финансовых затрат на строительство и модернизацию систем коммунального комплекса на 2022- 2030 гг.

тыс. рублей

| Всего затрат | 6343,00 |
| --- | --- |
| В т.ч. федеральный бюджет | 3000,00 |
| областной бюджет | 3000,00 |
| местный бюджет | 43,00 |
| внебюджетные источники | 300,00 |

6. Источники финансирования мероприятий по модернизации и развития систем коммунальной инфраструктуры

Таблица

| год | Потребность в финансовых средствах тыс. руб | Финансирование за счет средств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федерального бюджета тыс.руб. | областного бюджета тыс.руб. | бюджет МО тыс.руб. | средства предприятия тыс.руб. |
| 2022 | 800,0 | 0 | 0 | 8,00 | 80,0 |
| 2023 | 3753,00 | 3975,00 | 8820,00 | 20,00 | 110,25 |
| 2024 | 800,0 | 0 | 880,00 | 8,00 | 80,00 |
| 2025 | 700,0 | 0 | 0 | 7,00 | 70,00 |
| итого | 6343,00 | 3000,00 | 3000,00 | 43,00 | 300,00 |

7. Сроки реализации программы

Реализация плана осуществляется в период 2022-2030 годы

8. Механизм реализации программы

Реализация программы будет осуществляться путем финансовой поддержки мероприятий, определённым планом из средств предприятия ЖКХ, местного бюджета, областного и Федерального бюджетов. Планы могут корректироваться в зависимости от текущего технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры и колебаний стоимости оборудования и материалов, но при увеличении объемов финансирования необходимо согласование со всеми участниками финансирования.

9«Критерии доступности услуг ЖКХ для населения»

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22 сентября 2011 года № 407 «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

- долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- долю населения с доходами ниже  прожиточного минимума

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

| Доступность коммунальных услуг для граждан |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи,% | 9853200/(1173 чел.*12 мес.*4700 руб.)*100 | 14,89 | доступный |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума ,% | 200/1173*100= | 17,05 | доступный |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги,% | 27648/28424,9*100= | 97,27 | высокий |
| Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения,% | В связи с тем, что на территории МО нет граждан получающих субсидию-расчет показателя равен 0 | 0 |  |

Показатели критериев доступности устанавливаются на весь период действия Программы, не могут быть нарушены и не должны ухудшать финансовое положение населения.

10. Организация управления программой и контроля над ходом её реализации

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет администрация Ленинского сельсовета Купинского района Новосибирской области

Перечень программных мероприятий

систем коммунальной инфраструктуры Ленинского сельсовета на 2022-2025гг.»

| № | Планируемые работы на 2014-2020 гг. | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем | тыс.р. | объем | тыс.р. | объем | тыс.р. | объем | тыс.р. | объем | тыс.р. | объем | тыс.р. | объем | тыс.р. |
| 1 | Ремонт скважины в с.Зятьковка д.Морьевка | 2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация водопроводных сетей в д.Камышино Купинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 км | 3753 |  |  |  |  |
| 3 | Установка прибора учёта на водокачку д. Камышино | 1 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ограждение скважин с.Зятьковка и д.Морьевка |  |  | 2 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена водопровода в д.Морьевка 200м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 м. | 700 |
| 6 | Установка золоуловителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. | 800 |  |  |
| 7 | Приобретение и установка контейнеров для ТБО |  |  |  |  |  |  | 20 шт. | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | И Т О Г О: 6343 |  | 90 |  | 200 |  | 0 |  | 800 |  | 3753 |  | 800 |  | 700 |